NSR雷达系统

通信协议

湖南纳雷科技有限公司

Hunan Nanoradar Science and Technology Co.,Ltd.

版本历史

| 日期 | 版本 | 版本描述 |
| --- | --- | --- |
| 2017-05-09 | 1.0.0 | RVS通信协议第一版本 |
| 2017-07-24 | 1.1.0 | - 修改目标信息上传内容 - 修改关于连接方式 |
| 2017-12-04 | 1.1.1 | 1.修改系统时间同步的说明 2.增加文件传输相关内容 |
| 2018-03-13 | 1.1.2 | 1.增加目标类型定义 2.增加（接收数据）数据回放功能 |
| 2018-12-07 | 1.1.3 | 1.修改目标信息上传速度单位 2.增加重启、文件续传 |
| 2018-12-19 | 1.1.4 | 1、目标信息上传增加类别树3 |
| 2019-06-27 | 1.1.5 | 1、文件传输协议问题修改 |
| 2020-03-06 | 1.1.6 | 1、增加雷达型号 |
| 2020-03-09 | 1.1.7 | 1、修改雷达型号编码，涉及老雷达 |
| 2020-05-18 | 1.1.8 | 1、增加NSR2000型号 |
| 2020-06-23 | 1.1.9 | 1、增加雷达参数读写 |
| 2020-07-23 | 1.1.10 | - 删除角度校准； - 删除模式切换； - 删除发射可调； - 以上删除功能可以通过参数配置接口实现； - 增加厂测模式； |
| 2020-08-17 | 1.1.11 | - 1、增加广播网络参数； |
| 2020-08-31 | 1.1.12 | - 1、增加60W； |
| 2020-09-23 | 1.1.13 | - 1、增加ETR10； |
| 2020-10-19 | 1.1.14 | - 目标增加防区报警信息 |

目录

1 概述	1

2 通信协议说明	1

2.1 格式	1

2.2 地址分配及型号说明	2

2.3 雷达传感器命令集	3

3 详细通信格式	4

3.1 NSR系列雷达传感器命令集	4

3.1.1 恢复出厂设置	4

3.1.2 蜂鸣器设置	4

3.1.3 添加坐标设置	4

3.1.4 心跳时间设置	5

3.1.5 读取雷达状态	5

3.1.6 地址编码设置	7

3.1.7 保存参数配置	7

3.1.8 心跳包	7

3.1.9 目标信息上传	7

3.1.10 固件更新	9

3.1.11 更改网络设置	10

3.1.12 广播网络参数	10

3.1.13 安装信息设置	11

3.1.14 采样参数配置	11

3.1.15 算法参数配置	11

3.1.16 系统时间设置	12

3.1.17 下位机软件功能设置	13

3.1.18 下位机软件功能查询	13

3.1.19 FCT ADC性能测试	14

3.1.20 暗箱发射机性能测试	15

3.1.21 出厂测试	16

3.1.22 广播雷达信息	16

3.1.23 保存数据功能	17

3.1.24 发送数据功能	17

3.1.25 接收数据功能	18

3.1.26 文件传输功能	18

3.1.27 文件传输结束功能	19

3.1.28 文件传输断点续传请求	19

3.1.29 重启系统	20

3.1.30 参数读取	20

3.1.31 参数设置	21

4 连接方式	22

4.1 TCP通信	22

4.1.1 建立连接	22

4.1.2 断开连接	23

4.1.3 维持连接	23

4.2 UDP通信方式	24

4.2.1 建立连接	24

4.2.2 维持连接	24

概述

雷达视频系统(RVS)通信协议是纳雷NSR系列安防雷达的通用协议，作用是用于上位机和雷达数据交互。使用该协议的雷达包括NSR100、NSR100W、NSR300W、NSR100-3D和NSR50W。不同的雷达支持的协议命令可能所有不同。特此申明。

通信协议说明

上位机和雷达通过以太网的UDP协议通信。雷达服务系统分别使用了两个端口：8100和7773。端口7773只负责更改网络设置功能，其他的功能都由8100端口负责。以下分别对通信协议的格式及指令集进行说明。

  - 格式

- 数据包发送格式

表1 数据包发送格式

| 起始码 |  | 源地址 | 目标地址 | 命令 | 参数长度 | 参数 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5~6 | 字节7~(N+6) | 字节N+7 |
| 0xA5 | 0x5A | 源地址 | 目的地址 | 命令 | 参数长度（N） | 参数 | 校验和 |

- 起始码：2个字节帧头--0xA5 0x5A；

- 源地址：1个字节--数据发送端（上位机地址）；

- 目的地址：1个字节--数据接收端（雷达的地址编号）；

- 命令：1个字节--区分不同命令类型；

- 参数长度：2个字节--低位-字节5，高位-字节6，N有效值为0~65535；

- 参数：N个字节--可选参数，根据具体的命令而定；

- 校验和：1个字节--校验和=源地址+目的地址+命令+参数长度+参数的数据。

- 雷达应答格式

表2雷达应答格式

| 起始码 |  | 源地址 | 目的地址 | 命令 | 参数长度 | 参数 |  | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5~6 | 字节7 | 字节8 | 字节9 |
| 0xA5 | 0x5A | 源地址 | 目的地址 | 0xA2 | 0x0002 | Param1 | Param2 | 累加和 |

- 源地址：信息的发起者(雷达)；

- 目的地址：信息的接收者（上位机）；

- 0xA2：应答命令，表示该命令为雷达的应答命令；

- Param1：PC下发的命令类型，与上位机发送数据包的字节4对应；

- Param2：命令的执行结果--0xF0，执行不成功；0x0F，执行成功。

NOTE:

- 表2的字节7与表1的字节4值相同，无另外特殊说明，雷达传感器的命令均以此格式返回。

举例说明：上位机发送保存参数指令

1）上位机发送： 0xA5  0x5A  0x10  0x60  0x88  0x00  0xF8

2）雷达应答：0xA5  0x5A  0x60  0x10  0xA2  0x02  0x00  0x88  0xF0  0x1C

  - 地址分配及型号说明

表3相关设备地址分配

| 设备 | 地址编号 |
| --- | --- |
| PC（上位机） | 0x10 |
| NSR100雷达 | 0x40 |
| NSR100W雷达 | 0x60 |
| NSR50W雷达 | 0x70 |
| NSR300W雷达 | 0x90 |
| 广播地址 | 0xFF |

说明：雷达地址的意义在于区分不同通信协议版本，比如NSR100的通信协议为V1.0.0的话，如果上位机采用的是V1.0.0版本的通信协议，那么上位机就应当过滤掉NSR100为来源地址以外的网络命令。

表4雷达型号编号

| 设备名称 | 设备编号(2个字节) |
| --- | --- |
| NSR100 | 0x01 / 0x40 |
| NSR100W | 0x02 / 0x60 |
| NSR50W | 0x03 / 0x70 |
| NSR300W | 0x04 / 0x90 |
| NSR100W-LD | 0x07 |
| NSR100W-M | 0x08 |
| NSR150 | 0x09 |
| NSR300W-M | 0x10 |
| NSR2000 | 0x11 |
| NSR60W | 0x12 |
| ETR10 | 0x13 |

说明：雷达型号的意义在于区分不同雷达型号，雷达版本升级时的升级包匹配。

前四个雷达类型为了兼容老雷达协议，上位机需要同时识别两组类型值，新的雷达固件版本以“/”左边的值为准。

  - 雷达传感器命令集

表5雷达传感器命令集

| 命令值 | 命令功能 | 上位机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 恢复出厂设置 | √ | 未公开 |
| 0x02 | 蜂鸣器设置 | √ | 未公开 |
| 0x03 | 添加坐标设置 | √ |  |
| 0x09 | 心跳时间设置 | √ |  |
| 0x0A | 读取雷达状态 | √ |  |
| 0x0B | 地址编码设置 | ---- | 未公开 |
| 0x88 | 保存参数配置 | √ |  |
| 0xA4 | 心跳包 | √ |  |
| 0xA8 | 目标信息上传 | √ |  |
| 0xCC | 固件升级 | ---- | 未公开 |
| 0x04 | 网络设置 | √ |  |
| 0x05 | 广播网络参数 |  |  |
| 0x20 | 安装信息设置 | ---- | 未公开 |
| 0x21 | 采样参数配置 | ---- | 未公开 |
| 0x22 | 算法参数配置 | √ | 未公开 |
| 0x24 | 系统时间设置 | √ | 未公开 |
| 0x25 | 下位机软件功能设置 | √ | 未公开 |
| 0x26 | 下位机软件功能查询 | ---- | 未公开 |
| 0x30 | FCT ADC性能测试 | √ | 未公开 |
| 0x31 | 暗箱发射机性能测试 | √ | 未公开 |
| 0x32 | 出厂测试 | √ | 未公开 |
| 0xFF | 广播信息 | √ |  |
| 0x23 | 保存雷达数据功能 | √ | 未公开 |
| 0xD5 | 发送雷达数据功能 | √ | 未公开 |
| 0xD6 | 文件传输开始 | √ | 未公开 |
| 0xD7 | 文件传输功能 | √ | 未公开 |
| 0xD8 | 文件传输结束 | √ | 未公开 |
| 0xD9 | 角度校准 | √ | 未公开 |
| 0xDA | 文件传输断点续传请求 | √ | 未公开 |
| 0xDE | 发射可调 |  |  |
| 0xDF | 模式切换 |  |  |
| 0xE0 | 读取雷达参数 |  |  |
| 0xE1 | 设置雷达参数 |  |  |

详细通信格式

  - NSR系列雷达传感器命令集

    - 恢复出厂设置

上位机使雷达恢复出厂设置操作的指令如下表所示：

表6恢复出厂设置指令格式

| 起始码 |  | 源地址 | 目的地址 | 命令 | 参数长度 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5~6 | 字节7 |
| 0xA5 | 0x5A | Src_Addr | Dst_Addr | 0x01 | 0x00 | 累加和 |

- Src_Addr：信息的发起者，例如0x10表示PC(上位机)；

- Dst_Addr：信息的接受者，例如0x60表示雷达NSR100W。

雷达执行命令后返回帧格式如下表所示：

表7雷达执行出厂设置后返回的命令格式

| 起始码 |  | 源地址 | 目的地址 | 命令 | 参数长度 | 参数 |  | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5~6 | 字节7 | 字节8 | 字节9 |
| 0xA5 | 0x5A | Src_Addr | Dst_Addr | 0xA2 | 0x02 | Param1 | Param2 | 累加和 |

- Param1：命令源，例如PC下发的命令为0x01,，Param1则为0x01；

- Param2：命令的执行结果--0xF0，执行不成功；0x0F，执行成功。

    - 蜂鸣器设置

蜂鸣器设置操作指令如下表所示：

表8蜂鸣器设置命令格式

| 起始码 |  | 源地址 | 目的地址 | 命令 | 参数长度 | 参数 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5~6 | 字节7 | 字节8 |
| 0xA5 | 0x5A | Src_Addr | Dst_Addr | 0x02 | 0x01 | Param1 | 累加和 |

- Param1：0xA0 , 打开蜂鸣器；0xA2，关闭蜂鸣器。

雷达传感器执行命令后返回帧格式类似表2雷达应答格式。

    - 添加坐标设置

添加坐标设置操作指令如下表所示：

表 9添加坐标指令格式

| 起始码 |  | 源地址 | 目的地址 | 命令 | 参数长度 | 参数 |  |  | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5~6 | 字节7 | 字节8~10 | 字节11~13 | 字节14 |
| 0xA5 | 0x5A | Src_Addr | Dst_Addr | 0x03 | 0x07 | Param1 | Param2 | Param3 | 累加和 |

- Param1：坐标序号，范围0x01~0x04，用来设置过滤区域；

- Param2：X方向坐标；

- 字节 8：最高位为符号位（0为正，1为负），0~3位为小数位；

- 字节 9：坐标高八位；

- 字节 10：坐标低八位，例：-250.3表示为1000 0011 0000 0000 11111010；

- Param3：Y方向坐标，格式与X方向坐标一致。

雷达传感器执行命令后返回帧格式类似表2雷达应答格式。

    - 心跳时间设置

雷达传感器心跳上传时间间隔设置格式如下表所示：

表 10传感器心跳时间间隔设置

| 起始码 |  | 源地址 | 目的地址 | 命令 | 参数长度 | 参数 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5~6 | 字节7 | 字节8 |
| 0xA5 | 0x5A | Src_Addr | Dst_Addr | 0x09 | 0x01 | Param1 | 累加和 |

- Param1：设置时间单位为秒（s），有效值0~255；

雷达传感器执行命令后返回帧格式类似表2雷达应答格式。

    - 读取雷达状态

读取雷达状态指令格式如下表示：

表 11读取雷达状态命令包格式

| 起始码 |  | 源地址 | 目的地址 | 命令 | 参数长度 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5~6 | 字节7 |
| 0xA5 | 0x5A | Src_Addr | Dst_Addr | 0x0A | 0x00 | 累加和 |

雷达传感器执行命令后返回帧格式如下表所示：

表 12 返回帧格式

| 起始码 |  | 源地址 | 目的地址 | 命令 | 参数长度 | 参数 |  | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5~6 | 字节7 | 字节8~(14+7n) | 字节15+7n |
| 0xA5 | 0x5A | Src_Addr | Dst_Addr | 0xA2 | 8+7n | Param1 | Status | 累加和 |

- Param1:PC下发的命令 这里是0x0A

- Status含义：

- 字节 8：本地地址 0x40~0x4F；

- 字节 9：心跳时间 0x00~0xFF单位s默认5；

- 字节10：蜂鸣器状态 0xA0 – 打开 0xA2 – 关闭；

- 字节11：固件版本 主版本号【高4位】 + 次版本号【低4位】；

- 字节12：固件版本 阶段版本号 有效值0~255；

- 字节13：FPGA版本 主版本号【高4位】 + 次版本号【低4位】；

- 字节14：FPGA版本 阶段版本号 有效值0~255；

- 字节15：算法版本 主版本号【高4位】 + 次版本号【低4位】；

- 字节16：算法版本 阶段版本号 有效值0~255；

- 字节17-18：雷达型号 <参考雷达型号>。

坐标1：

- 字节19：坐标序号范围0x01~0x0A

X 方向坐标

- 字节 20：最高位为符号位（0为正，1为负），0~3位为小数位

- 字节 21：坐标高八位

- 字节 22：坐标低八位例：-2500.3表示为1000 0011 0000 1001 1100 0100

Y方向坐标

- 字节 23：最高位为符号位（0为正，1为负），0~3位为小数位

- 字节 24：坐标高八位

- 字节 25：坐标低八位

坐标n：

- 字节26+7(n-1)：坐标序号 范围0x01~0x0A

X 方向坐标

- 字节 27+7(n-1)：最高位为符号位（0为正，1为负），0~3位为小数位

- 字节 28+7(n-1)：坐标高八位

- 字节 29+7(n-1)：坐标低八位

Y方向坐标

- 字节 30+7(n-1)：最高位为符号位（0为正，1为负），0~3位为小数位

- 字节 31+7(n-1)：坐标高八位

- 字节 32+7(n-1)：坐标低八位

默认坐标：(-2.5,0.5) 		(-2.5,100) 		(2.5,100)		 (2.5,0.5)

    - 地址编码设置

地址编码设置格式如下表所示：

表 13 地址编码设置命令格式

| 起始码 |  | 源地址 | 目的地址 | 命令 | 参数长度 | 参数 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5~6 | 字节7 | 字节8 |
| 0xA5 | 0x5A | Src_Addr | Dst_Addr | 0x0B | 0x01 | Param1 | 累加和 |

- Param1：地址编码按地址分配表设置，有效值0x40~0x4F。

雷达传感器执行命令后返回帧格式类似表2雷达应答格式。

    - 保存参数配置

保存参数的配置如下表所示。当修改了配置需要下次启动雷达时该参数生效，需要执行此命令。

表 14 保存参数配置命令

| 起始码 |  | 源地址 | 目的地址 | 命令 | 参数长度 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5~6 | 字节7 |
| 0xA5 | 0x5A | Src_Addr | Dst_Addr | 0x88 | 0x00 | 累加和 |

雷达传感器执行命令后返回帧格式类似表2雷达应答格式。

    - 心跳包

雷达传感器上传心跳包的格式如下表：

表 15 雷达传感器心跳包格式

| 起始码 |  | 源地址 | 目的地址 | 命令 | 参数长度 | 参数 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5~6 | 字节7 | 字节8 |
| 0xA5 | 0x5A | Src_Addr | Dst_Addr | 0xA4 | 0x01 | Param1 | 累加和 |

- Param1含义：

- 字节 7：心跳时间 0x00~0xFF，单位 s，默认5。

雷达传感器执行命令后返回帧格式类似表2雷达应答格式。

    - 目标信息上传

雷达传感器上传报警数据格式如下表：

表 16 目标信息上传命令包

| 起始码 |  | 源地址 | 目的地址 |  | 命令 | 参数长度 | 参数 | 参数 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 |  | 字节5~6 | 字节7 | 字节8~76+68(n-1) | 字节77+68(n-1) |
| 0xA5 | 0x5A | Src_Addr | Dst_Addr | 0xA8 |  | Param1 | Param2 | Param3 | 累加和 |

- Param1：参数长度，取值为：目标个数n*68+1；

- Param2：目标个数n，取值范围为0~32

- Param3：所有目标所占字节空间为n*68

单个目标内容如下：字节8~字节76 所有数据按照大端格式存储

表 17 目标信息参数结构

|  | 字节数 | 数据类型 | 范围 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 4 8-11 | unsigned int | 0~4294967295 | 目标ID | 1 |
| type | 4 12-15 | unsigned char | 0~255 | 目标类型 | 见表 18 |
| x_speed | 4 16-19 | float | -3.4E38～3.4E38 | X方向速度 | m/s |
| y_speed | 4 20-23 | float | -3.4E38～3.4E38 | Y方向速度 | m/s |
| z_speed | 4 24-27 | float | -3.4E38～3.4E38 | Z方向速度 | m/s |
| x_axes | 4 28-31 | float | -3.4E38～3.4E38 | X 方向坐标 | m |
| y_axes | 4 32-35 | float | -3.4E38～3.4E38 | Y 方向坐标 | m |
| z_axes | 4 36-39 | float | -3.4E38～3.4E38 | Z 方向坐标 | m |
| length | 4 40-43 | float | 0.0~3.4E38 | 测量距离 | m |
| azimuth_angle | 4 44-47 | float | -90～90 | 方位角 | 度 |
| elevation_angle | 4 48-51 | float | -90～90 | 俯仰角 | 度 |
| SNR | 4 52-55 | float | -3.4E38～3.4E38 | 信噪比 | 度 |
| Peak_energy Peak_energy | 4 56-59 | float | -3.4E38～3.4E38 | 峰值能量 | 1（归一化） |
| area | 2 60-61 | unsigned short | 0~0xFFFF | 所在区域，见表 19 | 无 |
| channel | 2 62-63 | unsigned short | 0~0xFFFF | 通道报警，见表 19 | 无 |
| 保留字节 | 12 64-7 | \ | \ | \ | \ |

注意：多目标情况下，Param2为多目标格式，同时Param3包括多个目标结构。

图 1 雷达目标坐标系示意图

雷达目标类型如下表：

表 18 雷达目标类型分类集合

| 协议值 | 目标类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | 其他 | 无法区分的物体 |
| 0x01 | 人 |  |
| 0x02 | 车 |  |
| 0x03 | 树 |  |

报警区域定义如下:

表 19 报警区域

|  |  | bit0 | bit1 | bit2 | bit3 | bit4 | bit5 | bit6 | bit7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| area | 低字节 | 区域1报警标志 | 区域2报警标志 | 区域3报警标志 | 区域4报警标志 | 区域5报警标志 | 区域6报警标志 | \ | \ |
|  | 高字节 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| channel | 低字节 | 通道1报警标志 | 通道2报警标志 | 通道3报警标志 | 通道4报警标志 | \ | \ | \ | \ |
|  | 高字节 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |

区域X报警标志：此目标在区域X划定的区域内；

通道X报警标志：此目标符合通道X的报警策略；

    - 固件更新

雷达固件更新操作指令如下表：

表 20 固件更新命令包

| 起始码 |  | 源地址 | 目的地址 | 命令 | 参数长度 | 参数 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5~6 | 字节7+ param2.len | 字节8+ param2.len |
| 0xA5 | 0x5A | Src_Addr | Dst_Addr | 0xCC | 1+param2.len | Param1+param2 | 累加和 |

- Param1：0x01:开始升级；0x02：发送文件内容；0x10：发送校验码；

- Param2：根据Param1来定。

表 21 Param1和Param2对应关系

| Param1 | 0x01 | 0x02 | 0x03 | 0x10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Param2 | 无 | 文件内容 | 文件发送完毕 | MD5校验码（4byte） |
| Param2.len | 0x00 | （最大每次发送1k） |  | 0x04 |
| 返回帧 | 表7 | 无 |  | 返回升级状态参数 |

返回帧(返回升级状态参数)如下表：

表 22 返回命令格式

| 起始码 |  | 源地址 | 目的地址 | 命令 | 参数长度 | 参数 |  | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5~6 | 字节7 | 字节8 | 字节9 |
| 0xA5 | 0x5A | Src_Addr | Dst_Addr | 0xA2 | 0x02 | Param1 | Param2 | 累加和 |

- Param1：PC下发的命令，这里是0xCC；

- Param2：升级状态码。0x01：升级超时，0x02：升级校验码失败，0xF0：其他失败，0x0F：升级成功。

注意：该命令不对外开放。

    - 更改网络设置

雷达传感器网络设置指令格式如下表所示：

表 23 更改网络设置命令包

| 起始码 |  | 源地址 | 目的地址 | 命令 | 长度 | 参数 |  |  | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5~6 | 字节7~10 | 字节11~14 | 字节15~18 | 字节19 |
| 0xA5 | 0x5A | Src_Addr | Dst_Addr | 0x04 | 0x0C | Param1 | Param2 | Param3 | 累加和 |

- Param1：IP地址 ：xxx：xxx：xxx：xxx  对应 字节7：字节8：字节9：字节10；

- Param2：NetMask：xxx：xxx：xxx：xxx  对应 字节11：字节12：字节13：字节14；

- Param3：GateWay：xxx：xxx：xxx：xxx  对应 字节16：字节16：字节17：字节18；

雷达传感器执行命令后返回帧格式类似表7。

注意：该命令只在UDP模式下支持。

    - 广播网络参数

雷达广播网络参数的格式如下表：

表 24 雷达传感器心跳包格式

| 起始码 |  | 源地址 | 目的地址 | 命令 | 参数长度 | 参数 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5~6 | 字节7~36 | 字节37 |
| 0xA5 | 0x5A | Src_Addr | Dst_Addr | 0x05 | 0x001E | Param1 | 累加和 |

- Param1含义：

- 字节 7～10：网络模式 ， 0x00000000-静态IP，0x00000001-DHCP。

- 字节 11～14：IP；

- 字节 15～18：Mask；

- 字节 19～24：MAC；

- 字节 25～28：Gate；

- 字节 29～32：DNS1；

- 字节 33～36：DNS2；

此命令无需应答。

    - 安装信息设置

略。

    - 采样参数配置

略。

    - 算法参数配置

雷达采样参数信息的配置如下表所示：

表 25 算法参数配置

| 起始码 |  | 源地址 | 目的地址 | 命令 | 参数长度 | 参数 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5~6 | 字节7~14 | 字节15 |
| 0xA5 | 0x5A | Src_Addr | Dst_Addr | 0x22 | 0x08 | Param1 | 累加和 |

- Param1：

- 字节7：检测灵敏度。      范围：0x01~0x0A；

- 字节8：多径消除使能。    范围：0x00~0x01；

- 字节9：检测目标类型。    范围：0x01~0x06；

- 字节10: 目标响应灵敏度。  范围：0x02~0x0A；

- 字节11：轨迹停留时间。    范围：0x00~0x0A；

- 字节12：隐藏时间。        范围：0x00~0x3C；

- 字节13：横穿灵敏度。      范围：0x00~0x0A；

- 字节14：保留。            范围：0x00~0x00；

表 26 算法参数说明

| 说明 | 分辨率 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 检测灵敏度 | 1 | 1-10 |
| 多径消除使能 | 1 | 0~1 |
| 检测目标类型 | 1 | 1~6 |
| 目标响应灵敏度 | 1 | 2~10 |
| 轨迹停留时间 | 1 | 0~10 |
| 隐藏时间 | 1 | 0~60 |
| 横穿灵敏度 | 1 | 0~10 |
| 保留 | 1 | 0~0 |

    - 系统时间设置

雷达系统的时间配置如下所示：

表 27 系统时间设置命令包

| 起始码 |  | 源地址 | 目的地址 | 命令 | 参数长度 | 参数 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5~6 | 字节7~14 | 字节15 |
| 0xA5 | 0x5A | Src_Addr | Dst_Addr | 0x24 | 0x08 | Param1 | 累加和 |

- Param1：

- 字节7：年设置。范围：0x00~0x63；对应实际年份为1970+字节7；

- 字节8：月设置。范围：0x01~0x0C；

- 字节9：日设置。范围：0x01~0x1F；

- 字节10：时设置。范围：0x00~0x17；

- 字节11：分设置。范围：0x00~0x3B；

- 字节12：秒设置。范围：0x00~0x3B。

表 28 系统时间设置说明

| 说明 | 分辨率 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 年 | 1 | 0…0x63 |
| 月 | 1 | 1…12 |
| 日 | 1 | 1…31 |
| 时 | 1 | 0…23 |
| 分 | 1 | 0…59 |
| 秒 | 1 | 0…59 |

    - 下位机软件功能设置

下位机软件功能设置指令格式如下：

表 29 下位机软件设置命令包

| 起始码 |  | 源地址 | 目的地址 | 命令 | 参数长度 | 参数 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5~6 | 字节7~8 | 字节9 |
| 0xA5 | 0x5A | Src_Addr | Dst_Addr | 0x25 | 0x02 | Param1 | 累加和 |

- Param1:

- 字节7-8: 两个字节16位，共支持16个功能，该位为1:表示支持该功能，该位为0不支持该功能。同时如果两个功能是互斥，则需要软件自己实现互斥。

对应表如下：

表 30 下位机软件设置说明

| 编码表 | 功能 | 支持/不支持 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1位 | 雷达算法带目标跟踪/雷达算法不带目标跟踪（自然处理） | xxxx xxxx xxxx xxx1/ xxxx xxxx xxxx xxx0 | 没有互斥项 |
| 第2位 | 四边形过滤规则 | xxxx xxxx xxxx xx1x/ xxxx xxxx xxxx xx0x | 没有互斥项 |
| 第3位 | 多叉树过滤规则 | xxxx xxxx xxxx x1xx/ xxxx xxxx xxxx xxxx | 没有互斥项 |
| 第4-16位 | 预留 | 注意：x表示与之前保持一致 |  |

雷达传感器执行命令后返回帧格式类似表7。

    - 下位机软件功能查询

下位机软件功能设置指令格式如下：

表 31 下位机软件功能查询命令包

| 起始码 |  | 源地址 | 目的地址 | 命令 | 参数长度 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5~6 | 字节7 |
| 0xA5 | 0x5A | Src_Addr | Dst_Addr | 0x26 | 0x00 | 累加和 |

雷达传感器执行命令后返回帧格式如下表所示：

表 32 返回帧格式

| 起始码 |  | 源地址 | 目的地址 | 命令 | 参数长度 | 参数 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5~6 | 字节7~8 | 字节9 |
| 0xA5 | 0x5A | Src_Addr | Dst_Addr | 0x2A | 0x02 | Param1 | 累加和 |

- Param1:

- 字节7-8: 两个字节16位，共支持16个功能，该位为1:表示支持该功能，该位为0不支持该功能。同时如果两个功能是互斥，则需要软件自己实现互斥。

对应表如下：

表 33 返回帧格式数据说明

| 编码表 | 功能 | 支持/不支持 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1位 | 雷达算法带目标跟踪/雷达算法不带目标跟踪（自然处理） | xxxx xxxx xxxx xxx1/ xxxx xxxx xxxx xxx0 | 没有互斥项 |
| 第2位 | 四边形过滤规则 | xxxx xxxx xxxx xx1x/ xxxx xxxx xxxx xx0x | 没有互斥项 |
| 第3位 | 多叉树过滤规则 | xxxx xxxx xxxx x1xx/ xxxx xxxx xxxx xxxx | 没有互斥项 |
| 第4-16位 | 预留 | 注意：x表示与之前保持一致 |  |

雷达传感器执行命令后返回帧格式类似表2雷达应答格式。

    - FCT ADC性能测试

ADC性能测试指令格式如下：

表 34 ADC性能测试命令包

| 起始码 |  | 源地址 | 目的地址 | 命令 | 参数长度 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5~6 | 字节7 |
| 0xA5 | 0x5A | Src_Addr | Dst_Addr | 0x30 | 0x00 | 累加和 |

雷达传感器执行命令后返回帧格式如下所示：

表 35 返回帧格式

| 起始码 |  | 源地址 | 目的地址 | 命令 | 参数长度 | 参数 |  |  | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5~6 | 字节7 | 字节8 | 字节9~23 | 字节24 |
| 0xA5 | 0x5A | Src_Addr | Dst_Addr | 0XA2 | 0x11 0x00 | Param1 | Param2 | Param3 | 累加和 |

- Param1:PC下发的命令，这里是0x30。

- Param2：返回数据通道号，范围0x01~0x04。

- Param3：

- 字节9~11：基波频率

0x00~0x8A：最高位为符号位（0为正，1为负）0~3位为小数位；

0x00~0x07：基波频率高8位；

0x00~0xFF：基波频率低8位；

- 字节12~14：基波信号幅度

0x00~0x8A：最高位为符号位（0为正，1为负）0~3位为小数位；

0x00~0x1F：基波信号幅度高8位；

0x00~0xFF：基波信号幅度低8位；

- 字节15~17：基波信号相角

0x00~0x8A：最高位为符号位（0为正，1为负）0~3位为小数位；

0x00~0x0E：基波信号相角高8位；

0x00~0xFF：基波信号相角低8位；

- 字节18~20：基波信号SNR

0x00~0x8A：最高位为符号位（0为正，1为负）0~3位为小数位；

0x00~0x03：信号SNR高8位；

0x00~0xFF：信号SNR低8位；

- 字节21~23：基波信号THD

0x00~0x8A：最高位为符号位（0为正，1为负）0~3位为小数位；

0x00~0x03：信号THD高8位；

0x00~0xFF：信号THD低8位。

    - 暗箱发射机性能测试

发射机性能测试指令格式如所示：

表 36 暗箱发射性能测试命令包

| 起始码 |  | 源地址 | 目的地址 | 命令 | 参数长度 | 参数 |  |  | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5~6 | 字节7 | 字节8 | 字节9~9 + n*5 | 字节10+n*5 |
| 0xA5 | 0x5A | Src_Addr | Dst_Addr | 0X31 | 2 + 5*n | Param1 | Param2 | Param3 | 累加和 |

- Param1:	发射机性能测试状态 0x01 开启测试；	0x10 关闭测试；

- Param2:寄存器个数 0 >= 1 且 n <=60；

- Param3:	寄存器位置（0x00-0x0A） + 测试频点的寄存器值。

例：寄存器0x02 的表示方法值为0x00001F46

| Byte9 | Byte10 | Byte11 | Byte12 | Byte13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x02 | 0x00 | 0x00 | 0x1F | 0x46 |

注：关闭测试时 Param2 为0，Param3即字节9为校验位。

| Byte7 | Byte8 | Byte9 |
| --- | --- | --- |
| 0x10 | 0x00 | 校验位 |

雷达执行命令后返回帧格式如表2雷达应答格式。

    - 出厂测试

出厂测试指令格式如下：

表 37 ADC性能测试命令包

| 起始码 |  | 源地址 | 目的地址 | 命令 | 参数长度 | 参数 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5~6 | 字节7 | 字节8 |
| 0xA5 | 0x5A | Src_Addr | Dst_Addr | 0x32 | 0x01 | param | 累加和 |

- Param1: 测试项目编号；

- 0x00：进入厂测模式；

- 0x01：RELAY 1 testing

- 0x02：RELAY 2 testing

- 0x03：Optocoupler 1 testing

- 0x04：Optocoupler 2 testing

- 0x05：ALARM IN 1

- 0x06：reset key testing

雷达传感器执行命令后返回帧格式如下所示：

表 38 返回帧格式

| 起始码 |  | 源地址 | 目的地址 | 命令 | 参数长度 | 参数 |  |  | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5~6 | 字节7 | 字节8 | 字节9 | 字节10 |
| 0xA5 | 0x5A | Src_Addr | Dst_Addr | 0XA2 | 0x03 0x00 | Param1 | Param2 | Param3 | 累加和 |

- Param1:PC下发的命令，这里是0x32。

- Param2：测试项目编号，参见发送方命令。

- Param3：0xF0 失败， 0x0F成功。

    - 广播雷达信息

该信息主要用来给上位机设置雷达IP，因此采用广播方式。

表 39 广播雷达信息命令包

| 起始码 |  | 源地址 | 目的地址 | 命令 | 长度 | 参数 |  |  | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5~6 | 字节7~8 | 字节9~10 | 字节11~16 | 字节17 |
| 0xA5 | 0x5A | Src_Addr | Dst_Addr | 0xFF | 0x04 | Param1 | Param2 | Param3 | 累加和 |

- Src_Addr：信息的发起者0x60；

- Dst_Addr：信息的接受者0xFF；

- Param1

- 字节7：固件版本 主版本号【高4位】 + 次版本号【低4位】；

- 字节8：固件版本 阶段版本号 有效值0~255；

- Param2

- 字节9：设备类型  0x03；

- 字节10：保留 默认值为0；

- Param3

MAC地址： XX-XX-XX-XX-XX-XX；

对应字节： 11 12 13 14 15 16；

雷达传感器执行命令后返回帧格式类似表2雷达应答格式。

注意：该命令属于公司内部工具使用，暂时不对外开放。

    - 保存数据功能

保存参数的配置如下所示：

表 40 保存数据功能命令包

| 起始码 |  | 源地址 | 目的地址 | 命令 | 参数长度 | 参数 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5~6 | 字节7~9 | 字节7 |
| 0xA5 | 0x5A | Src_Addr | Dst_Addr | 0x23 | 0x03 | Param1 | 累加和 |

- Param1：

- 字节7：0x00：关闭保存原始数据，0x01：打开保存原始数据；

- 字节8：0x00：关闭保存预处理数据，0x01：打开保存预处理数据；

- 字节9：0x00：关闭保存目标数据，0x01：打开保存目标数据；

雷达传感器执行命令后返回帧格式类似表2雷达应答格式。

    - 发送数据功能

该功能目前用于数据采集，而且仅实现原始数据的采集；

发送数据的配置如下所示：

表 41 保存数据功能命令包

| 起始码 |  | 源地址 | 目的地址 | 命令 | 参数长度 | 参数 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5~6 | 字节7~9 | 字节7 |
| 0xA5 | 0x5A | Src_Addr | Dst_Addr | 0xD5 | 0x03 | Param1 | 累加和 |

- Param1：

- 字节7：0x00：关闭发送原始数据，0x01：打开发送原始数据；

- 字节8：0x00：关闭发送预处理数据，0x01：打开发送预处理数据；

- 字节9：0x00：关闭发送目标数据，0x01：打开发送目标数据；

雷达传感器执行命令后返回帧格式类似表2雷达应答格式。

    - 接收数据功能

该功能目前用于数据采集回放，而且仅实现原始数据的采集回放；

接收数据的配置如下所示：

表 42 保存数据功能命令包

| 起始码 |  | 源地址 | 目的地址 | 命令 | 参数长度 | 参数 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5~6 | 字节7~9 | 字节7 |
| 0xA5 | 0x5A | Src_Addr | Dst_Addr | 0xD6 | 0x03 | Param1 | 累加和 |

- Param1：

- 字节7：0x00：关闭接收原始数据，0x01：打开接收原始数据；

- 字节8：0x00：关闭接收预处理数据，0x01：打开接收预处理数据；

- 字节9：0x00：关闭接收目标数据，0x01：打开接收目标数据；

雷达传感器执行命令后返回帧格式类似表2雷达应答格式。

    - 文件传输功能

该功能目前用于数据采集，而且仅实现原始数据的采集；

文件拆分为段进行发送，每一数据包发送一文件段，数据包中含有文件号、段号、段大小、段内容；文件号用于标记文件名，段号用于标记当前段所处于文件号文件中的位置；

文件传输的配置如下所示：

表 43 保存数据功能命令包

| 起始码 |  | 源地址 | 目的地址 | 命令 | 参数长度 | 参数 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5~6 | 字节7~18+n | 字节19+n |
| 0xA5 | 0x5A | Src_Addr | Dst_Addr | 0xD7 | 12+n | Param1 | 累加和 |

- Param1：

- Int1：字节7-10	：文件号，每一个新传输的文件该值加1，达到最大约定文件传输数重从0开始；

- Int2：字节11-14	：段号，文件拆分为段进行发送，当前数据包所含的段；

- Int3：字节15-18	：段大小，当前发送文件段的大小，单位byte；

- 字节19-18+n		：当前发送文件段内容，n为段大小；

- 字节19+n		：较验和；

雷达传感器执行命令后返回帧格式类似表2雷达应答格式。

    - 文件传输结束功能

该功能目前用于数据采集，而且仅实现原始数据的采集；

文件传输结束的配置如下所示：

表 44 保存数据功能命令包

| 起始码 |  | 源地址 | 目的地址 | 命令 | 参数长度 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5~6 | 字节7 |
| 0xA5 | 0x5A | Src_Addr | Dst_Addr | 0xD8 | 0x00 | 累加和 |

雷达传感器执行命令后返回帧格式类似表2雷达应答格式。

    - 文件传输断点续传请求

文件拆分为段进行发送，每一数据包发送一文件段，数据包中含有文件号、段号、段大小、段内容；文件号用于标记文件名，段号用于标记当前段所处于文件号文件中的位置；

文件传输的配置如下所示：

表 45 保存数据功能命令包

| 起始码 |  | 源地址 | 目的地址 | 命令 | 参数长度 | 参数 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5~6 | 字节7~18 | 19 |
| 0xA5 | 0x5A | Src_Addr | Dst_Addr | 0xDA | 12 | Param1 | 累加和 |

- Param1：

- Int1：字节7-10	：文件号，每一个新传输的文件该值加1，达到最大约定文件传输数重从0开始；

- Int2：字节11-14	：段号，文件拆分为段进行发送，当前数据包所含的段；

- Int3：字节15-18	：段大小，当前发送文件段的大小，单位byte；

- 字节19			：较验和；

雷达传感器执行命令后返回帧格式类似表2雷达应答格式。

    - 重启系统

重启系统的配置如下所示：

表 46 保存数据功能命令包

| 起始码 |  | 源地址 | 目的地址 | 命令 | 参数长度 | 参数 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5~6 | 字节7 | 字节8 |
| 0xA5 | 0x5A | Src_Addr | Dst_Addr | 0xDB | 0x01 | Param1 | 累加和 |

- Param1：

- 字节7：保留。

雷达传感器执行命令后返回帧格式类似表2雷达应答格式。

    - 参数读取

参数读取用于读取雷达配置文件（包括数据库）中所有配置项；

参数读取配置如下所示：

表 47  模式切换功能命令包

| 起始码 |  | 源地址 | 目的地址 | 命令 | 参数长度 | 参数 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5~6 | 字节7~6+n | 字节7+n |
| 0xA5 | 0x5A | Src_Addr | Dst_Addr | 0xE0 | n | Param1 | 累加和 |

- Param1：

- 参数为ASCII码表示的参数名，ASCII码的显示结构类似于“seg_a.key_b”；

- 即中间含有一点的字符串，字符串除了点之外可以包含字母、数字及下划线；

- 既然是字符串，自然包括字符串结束符‘/0’；比如“a.b”为参数内容的参数长度就应该为4；

- 参数读取结果返回如下所示：

表 48  模式切换功能命令包

| 起始码 |  | 源地址 | 目的地址 | 命令 | 参数长度 | 参数1 | 参数2 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5~6 | 字节7 | 字节8 ~ 7+n | 字节8+n |
| 0xA5 | 0x5A | Src_Addr | Dst_Addr | 0xA2 | n | Param1 | Param2 | 累加和 |

- Param1：结果返回所对应的命令号，此处为0xE0；

- Param2：返回结果的参数内容及所占字节长度信息：

|  | 字节数 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| type | 1 | unsigned char | 参数值类型 |
| name_len | 4 | unsigned int | 参数名长度 |
| name | name_len (参数名长度） | char [name_len] | 参数名 |
| val_len | 4 | unsigned int | 参数值长度 |
| val | val_len （参数值长度) | char [val_len] | 参数值 |

- Type：表示参数类型，0-int, 1-float, 2-char[];

- name定义参考命令发送方的Param1；

- Val: 如果参数类型为2-char[]，则val包含字符串结束符‘/0’；

- 实例：对于 param2= 0X01 0X0D 0X00 0X00 0X00 0X33 0X33 0X33 0X33 0X33 0X33 0X33 0X33 0X33 0X33 0X33 0X33 0X00 0X04 0X00 0X00 0X00 0X01 0X00 0X00 0X00

- 其中 第1个字节为0X01表示参数值为整形；

- 接下来的4个字节（带下划线）表示参数名长度为13；

- 接下来的13个字节为ASCII码表示的参数名为”aaaaaaaaaaaa”，其中最后一个字节为0X00表示字符串结束；

- 接下来的4个字节（带下划线）表示参数值长度为4；

- 接下来的4个字节为整型数据类型的参数值，本例中参数值等于1；

    - 参数设置

参数设置用于设置雷达配置文件（包括数据库）中所有配置项；

参数设置如下所示：

表 49  模式切换功能命令包

| 起始码 |  | 源地址 | 目的地址 | 命令 | 参数长度 | 参数 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5~6 | 字节7~6+n | 字节7+n |
| 0xA5 | 0x5A | Src_Addr | Dst_Addr | 0xE1 | n | Param1 | 累加和 |

- Param1：参数内容及所占字节长度信息：

|  | 字节数 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| type | 1 | unsigned char | 参数值类型 |
| name_len | 4 | unsigned int | 参数名长度 |
| name | name_len | char [name_len] | 参数名 |
| val_len | 4 | unsigned int | 参数值长度 |
| val | val_len | char [val_len] | 参数值 |

- Type：表示参数类型，0-int, 1-float, 2-char[];

- name定义参考命令发送方的Param1；

- Val: 如果参数类型为2-char[]，则val包含字符串结束符‘/0’；

连接方式

NSR系统雷达支持TCP和UDP通信方式，其中UDP通信方式主要针对简单的应用场景，TCP针对网络层次较多的应用场景。第三方开发时，需要考虑连接方式。

  - TCP通信

采用TCP通信方式，雷达作为服务器方，其他设备作为客户端方。由客户端方主动发起连接，与雷达建立连接后，采用第三章详细通信格式进行数据交换。

雷达作为服务器方，最大支持5个客户端接入。

通信端口为50000。

    - 建立连接

图 2 TCP通信建立连接图

    - 断开连接

图 3 TCP通信断开连接图

    - 维持连接

通信双方采用心跳报文维持连接。心跳报文由客户端发起，接收方（服务器）给心跳确认报文。默认心跳时间为5秒。

图 4 TCP通信维持连接图

  - UDP通信方式

采用UDP通信方式，雷达作为主动发起数据方，其他设备作为数据接收方。由客户端方主动发起连接，与雷达建立连接后，采用第三章详细通信格式进行数据交换。

通信端口为8100。

    - 建立连接

UDP通信中没有实际的建立链路的过程，下图中虚线框图表示示意过程。其中online状态采用读取雷达状态帧（错误！未定义书签。错误！未定义书签。）来实现。

图 5 UDP通信建立连接图

    - 维持连接

通信双方采用心跳报文维持连接。心跳报文由雷达发起，接收方（服务器）给心跳确认报文。默认心跳时间为5秒。

图 6 UDP通信维持连接图

|  | 湖南纳雷科技 | Tel.： 0731-88939916 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 长沙高新区文轩路27号 | E-Mail：sales@nanoradar.cn |  |
|  | 麓谷企业广场B7栋 | URL： www.nanoradar.cn |  |